ИЛЭП, далее имитатор, является имитатором ЛЭП (линии электропередач). Данный имитатор предназначен для контроля работоспособности сигнализаторов и устройств защиты от опасного приближения к ЛЭП типа «УАС», «АСОН», «УСОМ-электростоп», «УЗК», «Барьер-1М», «Барьер-2000К», а также ограничителей грузоподъемности в состав которых входит система обнаружения ЛЭП. Примером таких ограничителей грузоподъемности являются «ОНК140», «ОНК160», «ОГМ240», «АС-АОГ», «ПБК1», «ЩИТ» и иные устройства, принцип действия которых основан на измерении электрической составляющей электромагнитного поля ЛЭП посредствам емкостных датчиков, далее АБ (антенных блоков).

Контроль осуществляется путем создания электрического поля имитатором, эквивалентного полю ЛЭП.

1. Основные технические данные.

Условное обозначение  –  ИЛЭП «Барьер-1М».

ТУ 4234-001-73072622-2012.

Напряжение питания  –  5,0-6,5В (батарейки АА, 4шт.).

Потребляемый ток, не более  –  170мА.

Величина напряжения в антенне  –  500-700В, 50Гц.

Длина встроенной телескопической антенны  –  350-400мм.

Расстояние между антенной ИЛЭП и АБ сигнализатора при         котором происходит срабатывание  –  1,0-2,5м.

Условия эксплуатации: УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды от – 40 до +55Град.С.

Относительная влажность до 100% при +25Град.С.

Степень защиты по ГОСТ 14254-80  -  1Р50.

Габаритные размеры  – 145х90х35мм (без антенны).

Масса в комплекте с батарейками, не более  –  0,3кг.

2. Комплектность.

2.1. Комплект поставки имитатора.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имитатор (ИЛЭП «Барьер-1М») | ИЛ1-01.00.00. СБ | 1 |
| 2 | Комплект батареек типа АА, 4шт. | АА | 1 |
| 3 | Паспорт | ИЛ1-00.00.00 ПС | 1 |
| 4 | Чехол |  | 1 |

3. Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя.

3.1. Ресурс – 10000 ч, в течении срока службы  - 10 лет.

3.2. Среднее время наработки на отказ – 1000 ч (не менее).

3.3. Гарантии изготовителя.

-2-

3.3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие

устройства требованиям ТУ 4234-001-73072622-2012 при соблюдении правил эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации, приведенной в п.6 настоящего паспорта.

3.3.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев.

3.3.3. Гарантийный срок хранения изделия - 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

По всем вопросам обращаться по адресу: Московская обл.,

г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27, корпус 3А.

Тел/Ф. (495) 580-28-59,  8(916)193-61-32, ООО «Крос».

www.oookros.ru                                                e-mail:info@oookros.ru

4. Свидетельство о приемке.

Имитатор ИЛЭП , заводской № ________  изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4234-001-73072622-2012, действующей технической документацией и признан годным для

эксплуатации.

Начальник ОТК  _____________                   _______________

личная подпись                                          расшифровка подписи

____________

год, месяц, число

м.п.

5. Свидетельство об упаковке и отгрузке.

Имитатор ИЛЭП, заводской № _________ упакован и отгружен ООО "Крос" согласно с требованиями, предусмотренными в действующей технической документацией.

Упаковщик  _____________                   __________________

личная подпись                                                   расшифровка подписи

______________

год, месяц, число

М.П.

-3-

6. Инструкция по эксплуатации.

6.1. Подготовка к работе.

Перед началом работы с имитатором необходимо установить прилагаемый комплект элементов питания (тип АА) в батарейный отсек в соответствии с указанной полярностью.

Далее, можно порекомендовать, установить имитатор в специальный (поставляется в комплекте) чехол, закрепив его имеющимся резиновым ремешком, после чего необходимо выдвинуть телескопическую антенну. Имитатор готов к работе.

6.2. Работа.

Работа данного имитатора основана на преобразовании напряжения постоянного тока в импульсное напряжение, повышение этого напряжение посредствам трансформатора, умножением, с последующим формированием импульсов необходимой формы и частоты.

Имитатор имеет соответствующую защиту потребителя (оператора), в случае прикосновения его с антенной.

Работа имитатора осуществляется посредствам нажатия и удерживания кнопки «ПУСК», расположенной на лицевой панеле имитатора. Импульсное свечение  светодиодного индикатора «ПУСК» подтверждает нормальную работу имитатора. Его частота мерцания соответствует частоте импульсов в антенне имитатора, а его яркость свечения характеризует степень разрядки батареек. Когда пульсации индикатора становятся слабыми или вообще отсутствуют, батарейки следует заменить. Очень слабое свечение индикатора соответствует напряжению питания порядка 5,0В, что, в свою очередь, является практически нижним пределом напряжения питания имитатора.

Важно !!!

При нажатии кнопки «ПУСК» должен быть непосредственный контакт кожи пальца руки оператора с данной кнопкой. При нарушении этого требования эксплуатации данного имитатора, расстояние между антенной имитатора и АБ сигнализатора (при котором происходит срабатывание) может сократиться примерно на 10-30%.

Следует учесть тот факт, что на точность срабатывания (расстояние от антенны имитатора до «АБ» сигнализатора), соответствующую роль оказывает наличие близко находившаяся ЛЭП.     Имитатор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 22261.

«КРОС»

42 3400

«ИЛЭП»

ИМИТАТОР ЛЭП

«Барьер-1М»

ПАСПОРТ

инструкция по эксплуатации

ИЛ1-00.00.00 ПС

#### Ивантеевка